| 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  | Illatos Lámpaolaj |  |  |  |  |  |
| # Felhasználási terület: |  |  |  | Mécsesekbe, petróleumlámpákban használatos ,világítási célokra |  |  |  |  |  |
| Gyártó cég: Cím: Telefon: Elsősegély telefon: |  |  |  | Memória COPYCARE HUNGARY KFT 2330 Dunaharaszti, Kossuth l. u.93. Tel: 24-260-760 Fax: 24-260-860 Tel: 24-260-760 |  |  |  |  |  |
| Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: |  |  |  | Memória COPYCARE HUNGARY KFT 2330 Dunaharaszti, Kossuth l. u.93. Tel: 24-260-760 Fax: 24-260-860 |  |  |  |  |  |
| Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |  |  |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## EU-jel: |  | ## Xn ártalmas |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | káros egészségi hatások:Lenyelés esetén tüdőkárosodást idézhet elő. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | káros környezeti hatások: Ezt a termék vízi és szárazföldi élőlényekre kevéssé veszélyesnek és biológiailag teljes egészében lebomlónak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fizikai-kémiai veszélyek: Nincs különösebb gyulladási vagy robbanási veszély. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai összetétel: |  |  |  | Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott termék. Főleg szénhidrogéneket (C9-C16) tartalmaz. |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szénhidrogének (C9-C16) |  |  |  | CAS-szám: 64742-47-8 EINECS-szám: 265-149-8 | EU-jel: Xn R-mondatok: 65-66 |  |  |  |
|  | benzol |  |  |  | CAS-szám: 71-43-2 EINECS-szám:223-24-62 | EU-jel: F R-mondatok: 11 |  |  |  |
|  | Illatanyag 1,0% |  |  |  | CAS-szám: - EINECS-szám:- | EU-jel: - R-mondatok: - |  |  |  |

|  | 4. Elsősegély és intézkedések: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Általános információ: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Belélegezve: | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Belélegzés esetén: - eufória, - céphalées, - émelygés, - fáradtság, - járás- és mozgászavarok. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: | Az érintett bőrfelületet le kell mosni szappannal és vízzel. Bőrre kerülés: - bőr irritációja (érritheme, ödéma, prurit). |  |
|  | Szembe jutva: | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 10 percen keresztül kell öblíteni. Szembejutás esetén: - szemhéj- és kötőhártya gyulladás. |  |
|  | Lenyelve: | A szájüreget és a torkot alaposan ki kell mosni vízzel, és azután a sérülttel sok vizet kell itatni. A sérültet nem szabad hánytatni, a légutakba való bejutás (aspiráció) elkerülése érdekében. Lenyelés esetén hörgőkbe való belélegzéskor a tüdőt érő hatás miatti légzési zavarok. Lenyelés esetén: - emésztési zavarok (hastáji fájdalmak, émelygés, hányás, hasmenés). - Nagyobb mennyiség lenyelése esetén: fekélyesedés, központi idegrendszeri panaszok, ébrieux szindróma (szédülés, ataxia (végtagok mozgási zavara) fejfájás, nyugtalanság). |  |

|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oltóanyagok: | Vízpermet, oltóhab, oltópor, CO2, homok. |  |
|  | Speciális veszélyek, bomlástermékek: | Robbanási határkoncentrációja környezeti hőmérséklet levegőben gőz vagy köd térfogatban: 1-től 6 %. Óvintézkedéseket kell tenni a keverési és szállítási műveletek során keletkező statikus elektromosság levezetésére. |  |
|  | Védőfelszerelés: | Külső levegőtől független légzésvédelem. |  |
|  | Besorolás: | „C” tűzveszélyességi osztály, III. tűzveszélyességi fokozat. |  |

|  | 6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Személyes intézkedések: | Védőruházat. |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: | A kiömlött anyagot össze kell szedni. Nem szabad csatornába, vízfolyásokba engedni. |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: | A kiömlött terméket mechanikailag fel kell szedni. A kitettség (expozíció) kockázatának függvényében kesztyűt, szemüveget és védőruházatot kell viselni. |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |
|  | Kezelés: | Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, ha gőz-, köd- vagy permetképződés kockázata áll fenn. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, ha gőz-, köd- vagy permetképződés kockázata áll fenn. El kell kerülni a statikus elektromos feltöltődést. Gondoskodni kell a vízhálózatban a továbbjutást megakadályozó szifonokról. Ajánlott a töltő- és tárolóeszközök földelését jó állapotban tartani, hogy a termék kezelése és tárolása során esetlegesen felhalmozódó statikus elektromosságot kezelni lehessen. Nem szabad nagy nyomású szórófejjel (> 3 bar) porlasztva használni. |  |  |  |
|  | Tárolás: | Hőforrásoktól távol kell tárolni. El kell kerülni a statikus elektromosság felhalmozódását. Földelésről kell gondoskodni. Csak a szénhidrogéneknek ellenálló edényeket, csatlakozásokat, csővezetékeket… szabad használni. A használaton kívüli edényeket zárva kell tartani. |  |  |  |

|  | 8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | További információ: | Lásd. 7. pontban leírtakat. |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: - |  |  |
|  | MEMÓRIA COPYCARE HUNGARY ajánlata szakmai felhasználóknak: VLEP = 1200 mg/m3 a CEFIC_HSPA iránymutató értékei alapján, amit az RCP (Reciprocal Calculation Procedure) szerint állítottak fel. Franciaországban a C6-C12 szénhidrogének számára: VLE: 1500 mg/m3, 15 percre VME: 500 mg/m3, 8 órára |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |
|  | Légzésvédelem: | A szénhidrogéneket át nem engedő légzésvédő |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg. (Védőszemüveg viselése kifröccsenés kockázata esetén.) |  |
|  | Kézvédelem: | A szénhidrogéneket át nem engedő és azoknak ellenálló kesztyű. |  |
|  | Bőrvédelem: | Védőruházat. (Tiszta pamut a statikus feltöltődés veszélye miatt) |  |
|  | Munka higiénés követelmények: | A szennyezett ruházatot azonnal vegyük le. A vegyi anyagokra vonatkozó jó ipari higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. El kell kerülni a terméknek a bőrfelülettel való hosszantartó és ismételt érintkezését. A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. A termék használata közben sem enni, sem inni sem pedig dohányozni nem szabad. |  |

|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Halmazállapot: | folyadék |  |  |  |
|  | Szín: | Színtelen és színezett |  |  |  |
|  | Szag: | Szénhidrogének jellegzetes szaga |  |  |  |
|  | lepárlási jellemzők: | Kezdőpont: 190 °C, sec. pont: 280°C |  |  |  |
|  | gyulladáspont: | Min. 75°C (NFF M07019) |  |  |  |
|  | öngyulladási hőmérséklet: | > 230oC (ASTM E 659) |  |  |  |
|  | gőznyomás: | < 5 mbar 37,8 °C-on |  |  |  |
|  | sűrűség: | 800 kg/m3 15 oC-on. |  |  |  |
|  | Kinematikai viszkozitás: | 2.40 mm2/sec 20 oC-on. |  |  |  |
|  | Felületi feszültség: | 40 °C-on < 33 mN/m – DE NOUY |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Igen kevéssé oldható: < 20 ppm. |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |
|  | Távol tartandó anyagok: | Kerülni az erős savakkal és oxidálószerekkel történő érintkezést. |  |  |  |
|  | Kerülendő körülmények: | Hőtől távol tartandó. |  |  |  |
|  | Veszélyes reakciók: | A tökéletlen égés és a termolízis olyan, többé-kevésbé mérgező gázokat termel, mint a CO, CO2, különböző szénhidrogének, aldehidek, stb. és kormok. Ezek belégzése igen veszélyes. |  |  |  |

|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bőrrel való érintkezés: DL50 > 2000 mg/kg (CONCAWE adat) Nem osztályozott. |  |  |  |  |
|  | Lenyelés: DL50 > 2000 mg/kg (CONCAWE adat) Véletlenszerű lenyelés esetén a termék a tüdőbe juthat csekély viszkozitásánál fogva, ebből következően a tüdőben légzési zavarok fejlődnek ki az elkövetkezendő órákban (48 órán keresztül nélkülözhetetlen az orvosi felügyelet). |  |  |  |  |
|  | Krónikus vagy tartós toxicitás:A termék magas koncentrációjú gőzei vagy permete légúti és nyálkahártya irritációt válthatnak ki. |  |  |  |  |
|  | bőrrel való érintkezés:Bőrrel való érintkezésnél nincs semmilyen túlérzékenységet jelentő hatás. A bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés károsítja a bőr zsírsavrétegeit, és bőrbetegséget okozhat. |  |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információ: |  |  |  |  |
|  | Ökotoxicitás: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |
|  | Elimináció: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |
|  | Bioakkumulációs potenciál: | Nem várható jelentős biológiai felhalmozódás. |  |  |  |
|  | Vízi toxicitás: | LL 50 – algák > 1000 mg/l LL 50 – daphnia > 1000 mg/l LL 50 – hal > 1000 mg/l (szakirodalmi adat) |  |  |  |
|  | Egyéb információ: | Nem szabad vízfolyásokba vagy csatornába engedni szennyvíztisztító telepi kezelés, eltávolítás nélkül. |  |  |  |
|  | Biodegradáció: | 28 nap alatt 68 %-os biodegradáció – OCDE 301F (egy hasonló terméken nyert adatok) Részben biológiailag lebomló. |  |  |  |
|  | Vízveszélyeztetési osztály: | (1) - enyhén vízveszélyeztető |  |  |  |

|  | 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | EWC 07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok. (folyékony vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok) Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | A tiszta csomagolóanyagot csak akkor lehet háztartási hulladékként ártalmatlanítani, ha nincsen megfelelő gyűjtő rendszer kialakítva. A meg nem tisztított csomagolóanyagot úgy kell ártalmatlanítani, ahogyan a terméket. Ajánlott tisztítószer: vízzel, ha szükséges tisztítószerrel. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |

|  | 14. Szállításra vonatkozó információ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru (ADR/RID, ADNR, IMDG, IATA). |  |

|  | 15. A szabályozásra vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU-jel: | Xn ártalmas |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: | R 65 | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat |  |  |  |  |
|  |  | R 66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: | S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet |  |  |  |  |
|  |  | S 23 | A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) |  |  |  |  |
|  |  | S 24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |  |  |  |  |
|  |  | S 62 | Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007. (VI.7) EüM (1907/2006/EK. szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |
|  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |
|  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |
|  | 16. Egyéb információ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ebben a biztonsági adatlapban található információt a kiadás illetve revízió időpontjában a valóságnak megfelelőnek és korrektnek véljük. Azonban ennek az információnak és ajánlásoknak a pontosságára és teljességére nem nyújtunk garanciát, illetve jótállást. A felhasználás körülményeit társaságunknak nem áll módjában ellenőrizni. A felhasználó felelőssége az ILLATOS LÁMPAOLAJ biztonságos felhasználási feltételeinek megteremtése, az érvényben lévő törvények és szabályozások követése. |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatforrások: TSCA: beírva. AICS: beírva. |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján (2008.03.14.) készítette az AQUILLA BT.(2335 Taksony, Hársfa köz 3.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2008.03.14. |  |  |  |  |  |  |