LALLZYME ENZIMEK EU-Biztonsági Adatlapja (91/155/EG)

1/2. oldal

Kiadás dátuma		2006. 04. 04.

Kiadás száma		1-es kiadás

- Anyag-/gyártó- és Cégmegjelölés

1.1	Kereskedelmi név:		Lallemand Lallzyme granulált enzimkészítmények

(LALLZYME C, HC, C-Max, Cuvée-Blanc, OE, EX-V, Beta, MMX, Pektisekt)

1.2.	Gyártó/szállító			Lallemand  INC.

Danstar Ferment AG	Tel.  0033 562206969

Alpenstrasse 12	Fax  0033 562206970

CH-6304 Zug

- Összetétel/Alkotórészek megadása

2.1	Kémiai jellemzés		Enzimfehérje (1-10 %), poligalakturonáz, pektináz,

borászati termék

Előkészítés besorolása	Xn (egészségre káros)

Robbanási határérték:	nem értelmezhető

R-Szabály:			R-42

CAS-Nr			9032-75-1

EINECS-Nr			232-885-6

- Lehetséges veszélyek

Az enzimgranulátum alacsony enzim portartalmat biztosít, azonban szakszerűtlen kezelés porképzéshez vezethet. Az enzim aeroszol és por belégzése érzékenységet indukálhat, és érzékenyített embernél allergiás reakciókhoz vezethet. Hosszabb bőrrel történő érintkezés esetén irritáció léphet fel.

- Elsősegély intézkedések

4.1.	Belégzés után			A kitettség helyét elhagyni. Érzékenységi tünetek

(rövidlégzés, légzésproblémák, köhögés) azonnal orvossal kell konzultálni.

4.2.	Bőrre kerülés után		sok vízzel lemosni

4.3.	Szembe kerülés után		sok vízzel kimosni

4.4.	Lenyelés után			A szájat és torkot alaposan kimosni, vizet inni.

5.	Tűzoltási intézkedések	nem alkalmazható

- Intézkedések véletlen környezetbe kerülése esetén

6.1.	Személyes elővigyázatossági intézkedések:	pormaszk használata

6.2.	Tisztítási intézkedések:	Vákuum tisztítóberendezések nagy teljesítményű

szűrővel, a maradékot sok vízzel felmosni, az aeroszol-képződést kerülni (nem lehet nagynyomású mosót használni) kielégítő szellőzésről gondoskodni, a szennyeződött ruházatot kimosni.

- Kezelés és tárolás

7.2	Tárolás:    eredeti csomagolásban, száraz, tiszta, hűvös helyen tároljuk

7.3	Tárolási osztály:	11 (VCI-koncepció)

- Elhelyezési korlátozás és személyi védőfelszerelés

  - Nincs szükség technikai felszerelésre

Rosszul szellőző helyiségben pormaszk használata, légzésvédelmi eszköz P3-szűrővel, nem áteresztő védőkesztyűt, védőszemüveget vagy arcvédőt, munkához használható védőruházatot kell hordani.

Az iparban a szokásos biztonsági intézkedéseket kell foganatosítani.

Kereskedelmi neve:		Lallemand LALLZYME enzimek		2/2. oldal

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.	Forma				granulátum

9.2	Szín				barnás

9.3.	Szag				enyhe erjedési illatú

9.4.	Állapotváltozás		---

9.5.	Fagyáspont			nem értelmezhető

9.6.	Forráspont			nem értelmezhető

9.7.	Lobbanáspont			---

9.8.	Gyúlékonyság			---

9.9.	Robbanásveszély		---

9.10.	Jellemző súly			nem értelmezhető

  - pH-érték (10 g/l)		nem értelmezhető

  - További információk		---

- Stabilitás és reaktivitás

10.1.	Elkerülendő körülmények	Nincs

10.2.	Veszélyes reakciók		Normál alkalmazási feltételek esetén ez a

borászati enzimkészítmény stabil

10.3.	Veszélyes bomlástermékek	Nincs

- Toxikológiai utasítások

11.1.	Akkut toxicitás:		LD-50 szájon át, patkányoknál: > 2 g/testsúly kg, azaz

a besorolás „nem mérgező”

11.2.	Elsődleges irritációs

hatás a bőrön:			Hosszabb bőrkontaktus esetén irritáció léphet fel.

11.3.	Érzékenyítés:			Az enzim aeroszol és por belégzése érzékenységet

indukálhat, és érzékenyített embernél allergiás reakciókhoz vezethet.

- Ökológiai utasítások

LC-50 (halak): >100mg/l, EC-50 (Daphnia):>100mg/l és IC 50 (Algák): >100mg/l, ennélfogva az előkészítési besorolása „nem környezetet veszélyeztető”.

Előkészítve biológiailag lebontható.

- Hulladékkezelés

13.1.	Ajánlás a termékhez		háztartási hulladékként kezelendő

13.2.	Csomagolás elhelyezés:	a helyi szabályozás szerint

- Szállítási előírások

Nem meghatározott

- Előírások

Megjelölés az EU-direktívák

szerint:			Xn (egészségre ártalmas)

R-42 érzékenyítés belégzés által lehetséges

S-22 porát nem belélegezni

S-24 bőrkontaktus elkerülése

S-36/37 a munkához megfelelő védőkesztyűt és védőruházatot kell viselni.

Nemzeti előírások:		nem értelmezhető

Zavaró eset:			nem értelmezhető

Vízveszélyességi osztály:	0

TA levegő (Németország)	nem értelmezhető

- Egyéb információk

A Biztonsági adatlap információi jelenlegi tudásunknak és ismereteinknek megfelelőek. Termékünket a szükséges biztonsági előírásokra való tekintettel írtuk le, ezt azonban nem kapcsoljuk a termékjellemzők biztosításával, és minőségi leírásokkal. A felhasználó felelősége, hogy a termék szakszerűen kerüljön alkalmazásra.