## 1907/2006/EK és a  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint

| 1. | A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA |
| --- | --- |
| 1.1. | A készítmény azonosítása: Terméknév: RE-CORD GARDEN 30 MOTOROLAJ ( SG/CD, SAE 30, 10W30) Termékkód: 599 89183 2500 CAS szám: nincs (elegy) EINECS-szám: nincs (elegy) EU-index: nincs (elegy) |
| 1.2. | A készítmény felhasználása: Négyütemű motorolaj kerti kisgépekhez. |
| 1.3. | A társaság azonosítása: Gyártó cég: ORLEN OIL Sp.z.o.o Cím: 30-150 KRAKOW ul. Armii Krajowej 19 Fax: +48-12- 665-5502 Forgalmazó cég neve: RE-CORD MEGA Kft, felelős személy: Győri Zoltán ügyvezető Cím, telefon, fax: 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51. Tel: 78-582-222, Fax: 78-480-200 A biztonsági adatlapért felelős személy: tlombosi.erfolgbp@t-online.hu |
| 1.4. | Sürgősségi telefon: RE-CORD MEGA Kft. Kiskunmajsa Tel: 06-30-938-1490 Győri Zoltán ügyvezető e-mail: re-cord@kenoanyagok.hu ETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Tel.:06 80 201 199, e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu |
| 2. | A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA: A kémiai biztonságról szóló 2000 évi XXV. törvény, valamint a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) rendelet szerint a készítmény veszélyességi besorolása: nincs veszélyességi osztályba sorolva. R mondat: nincs, S mondat: nincs Fizikai-kémiai veszélyek: szokásos felhasználás mellett nincs különösebb gyulladási vagy robbanási kockázat Egészséget fenyegető veszélyek: A felhasználás szokásos körülményei között sem az olaj, sem az adalékok nem veszélyesek az emberekre. Környezeti veszélyek: Ezt a terméket tilos a környezetbe bocsátani. |
| 3. | AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ: A készítmény neve: motorolaj Összetétel: Kőolaj eredetű, magas fokon finomított ásványi olaj alapú termék és adalékok A veszélyes anyagok és azok koncentrációi: ## Összetevő CAS szám EINECS szám Veszély jel R mondat tömeg % Kenőolaj C20-C50 bázisolaj 72623-87-1 276-738-4 nincs nincs ~ 85 hidrogénezett, 3/A lábjegyzet Difenil-amin nincs 204-539-4 N.T R 23/24/25 n-a Cink-ditiofoszfát nincs 272-028-3 Xi, N R 36/38, 51/53 0,98 Magnézium-szulfonát nincs 296-721-5 - R 53 0,09-0,48 Nátrium-szulfonát nincs 271-781-5 - R 53 0,05-0,15 A veszély jelek, az R mondatok és a 3/A lábjegyzet jelentését a 16. pont tartalmazza. |
| 4. | ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: Légutak: normál körülmények között az olaj nem veszélyes a légző szervekre tekintettel a komponensek gőzeinek alacsony illékonyságára. A veszély akkor lép fel, ha a készítmény meleg gőzét vagy ködét belélegzik. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni és testét melegen kell tartani. Ha nem javul az állapota, orvosi segítséget kell hívni. Bőrrel való érintkezés: Azonnal bő szappanos vízzel meg kell mosakodni. Ha bőrfelület nagynyomású olajgőzzel érintkezik, a készítmény bejuthat a szervezetbe. Ha irritáció lép fel, orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. A ruhát mossa ki újabb használat előtt. Szembe jutás: Mossa ki a szemet tiszta vízzel 15 percig, a szemhéj le-fel mozgatásával. Ha irritáció lép fel, orvoshoz kell fordulni. Lenyeléskor: A készítmény alacsony felszívódó képessége miatt a veszélyokozás kis mértékű. Hányás és hasmenés veszélye fennáll. Ne hánytasson. Nem szabad itatni. Ne adjon a sérültnek semmit szájon át. Ha nincs javulás, orvoshoz kell fordulni. |
| 5. | TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: Tűzveszélyesség: ld 9. pont Megfelelő tűzoltó szerek: hab, széndioxid, száraz kemikáliák, vízköd, kis mértékű tűz esetén homok, vagy föld. A tartályok, palackok hűtésére vízsugár használható. Nem megfelelő tűzoltó szerek: erős vízsugár Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: Zárt térből való mentéskor kötelező az izolációs rendszerű légzőkészülék és teljes védőfelszerelés. Váratlan tűz és robbanás esetén szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom képződik. Belégzésük nagyon veszélyes. Speciális tűzoltási előírások: a magas hőmérsékleten képződött gőzök, levegővel keveredve gyújtóforrás hatására nyílt felületen éghetnek, vagy zárt térben robbanhatnak. A készítmény gőzei a levegőnél nehezebbek, a föld felszínén szétterülve gyújtóforrás hatására újragyulladhatnak. A készítmény porlasztott gőzei a lobbanáspont alatt meggyulladhatnak. Az égő folyadék a víz felszínén szétterjedhet. Égésermékek: szén-oxidok, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, és más egészég-károsító gázok |
| 6. | INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN: Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el az illetéktelen személyeket. A szemmel, bőrrel való érintkezést kerülni kell. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Akadályozzuk meg, hogy a termék csatornába vagy vízfolyásba, talajba kerüljön. Környezetszennyezés esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. A szennyezés mentesítés módszerei: A kiömlött terméket fizikai eszközökkel (szivattyúzással, bukógát kialakításával stb) kell összegyűjteni, vagy felszívató anyaggal (homok, föld) felitatni. A vízbe jutott terméket lebegő megkötő anyaggal kell megkötni, majd mechanikailag összegyűjteni. A szennyezett felitató anyagot mint veszélyes hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. |
| 7. | KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: |
| 7.1. | Kezelés: Műszaki intézkedések: - A dolgozók védelme: szellőztetést kell alkalmazni, ha gőz, köd- vagy permet képződésének kockázata áll fenn. A forró gőzöket belélegezni tilos. Éghető anyagoktól, élelmiszerektől italoktól elkülönítetten kell tartani. Kerülni kell a készítménnyel, de különösen a fáradt olajjal való érintkezést. Ha a készítmény ruházatra jut, azonnal le kell vetni és ki kell mosni. A bőrfelületre jutott készítményt gázolajjal vagy más kőolaj származékkal lemosni tilos, csak szappanos vizes lemosás használható. - Tűz és robbanás ellen: Az olajat vagy maradékait tartalmazó vagy kiürült edényzetet tilos hegeszteni, hevíteni, vagy vágni és fúrni. A kiürült csomagoló eszközök gyúlékony vagy robbanásveszélyes gőzöket tartalmazhatnak. A termékkel átitatott rongyok, papír, felitató anyagok tűzveszélyt jelentenek. Tárolásuk elkülönített helyen történik. - Egyéb intézkedések: -- A statikus elektromosság kialakulása miatt a berendezéseket földelni kell. -- A készítmény esetleges kifröccsenéskor, vagy egy tömítés meghibásodásakor ne kerüljön forró felületre vagy elektromos érintkezésekre. -- Csak szénhidrogéneknek ellenálló edényeket, tömítéseket, csővezetékeket szabad használni. |
| 7.2. | Tárolás: - Műszaki intézkedések: A talaj és a vizek szennyeződését meg kell akadályozni. Körülmények: Környezeti hőmérsékleten, víztől, nedvességtől és mindenfajta gyújtóforrástól védve, cimkével ellátott edényzetben kell tárolni illetve szállítani. A használaton kívüli edényeket zárva kell tárolni. Kerülendő az időjárási viszontagságoknak kitett tárolás. - Összeférhetetlen anyagok: erős oxidáló szerek. - Ajánlott csomagoló anyagok: eredeti csomagolásban kell tartani. |
| 7.3. | Speciális előírás: nincs |
| 8. | AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI: |
| 8.1. | Expozíciós határértékek: Munkahelyi levegő és biológiai expozíciós (BEM) határértékek: A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1. melléklete szerinti határérték: Olaj (ásványi) köd: MK érték 5 mg/m3 8 órára |
| 8.2. | Az expozíció ellenőrzése: |
| 8.2.1. | A foglalkozási expozíció ellenőrzése: |
| 8.2.1.1. | Légzésvédelem: A munkavégzés jól szellőztetett helyen történjen. Zárt térben való munkavégzéskor vagy olajgőzökkel végzett munkavégzés esetén friss levegő bevezetéséről kell gondoskodni, vagy légzőkészüléket kell viselni. Kétfajta légzésvédelem van: - Gázálarc (szűrő eszköz) – szűri vagy tisztítja a munkahely szennyezett levegőjét, mielőtt azt a viselője belélegzi. Gázálarcokat nem szabad az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában használni. - Gázszűrő az EN 141 szabvány szerint: A típus: egyes 65°C fölött forró szerves készítmények gázai és gőzei ellen. - Légzőkészülék (Breathing Apparatus, BA) – független forrásból belélegezhető levegőt szolgáltat a viselőjének. A légzőkészülékek alkalmazhatók lehetnek az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában. |
| 8.2.1.2. | Kézvédelem : a szénhidrogéneket át nem engedő és azoknak ellenálló nitril, neoprén kesztyű, (penetrációs idő>480 min) A kesztyűkkel szembeni követelményeket: EN 240 szabvány (1) fejezet. A vizsgálati módszereket a következő részek írják le: Penetráció EN 374-2 (2) Áteresztés EN 374-3 (3) |
| 8.2.1.3 | Szemvédelem: Freccsenés veszély esetén védőszemüveg. A szem védelme feleljen meg az EN 166 szabványnak. A vegyi anyagok kifröccsenése elleni védekezésül szorosan illeszkedő védőszemüveget vagy az egész arcot fedő védőálarcot kell viselni. A védőálarcot az állhoz lehet rögzíteni a munkafelületről felfröccsenő anyagok elleni védelemül |
| 8.2.1.4. | Bőrvédelem: Védőruha, biztonsági cipő (hordók kezelésekor): szénhidrogénnek ellenálló legyen. A védőruhára vonatkozó szabványok: EN 465 (1) – 4-es típus, EN 466/1 (2) – 3-as típus vagy EN 467 (3) Ez teljes vegyvédelmi ruházattal és vegyi fülkékkel foglakozik. Az EN 369 (4), EN 463 (5) és EN 464 (6) szabványok írják le azokat a vizsgálati módszereket, amelyekkel meghatározható a védőruha anyagának ellenállása a folyadékok áthatolásával szemben, a folyadék sugár penetrációjával szemben, illetve aeroszolok ellen. Nem szabad munkavégzéskor olyan tárgyat viselni (óra, gyűrű), amelyeken termékmaradványok miatt bőrreakció léphet fel. Kerülni kell a bőrrel való tartós és ismételt érintkezést. A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni és ki kell mosni. A szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni. Nem szabad mosásra használni sem súrolószert, sem oldószert sem üzemanyagot. A termékkel való munkavégzéskor enni, inni, dohányozni nem szabad. |
| 8.2.2. | A környezeti expozíció ellenőrzése: - EU (2000) A 2000 október 23-i, 2000/60/EC számú Európai Parlamenti és tanácsi direktíva, amely létrehozza a Közösség vízzel kapcsolatos tevékenységének kereteit. Official Journal of the European Communities, No L327, 22.12.2000 - EU (2000) A 2000 július 17-i bizottsági határozat az európai szennyezőanyag emissziós regiszter létrehozásáról, az integrált szennyezés-megelőzéssel és kontrollal foglalkozó, 96/61/EC számú tanácsi direktíva 15. cikkelyének teljesítéseképpen (2000/479/EC). Official Journal of the European Communities, No L192, 28.07.2000 - EU (1999) Az 1999 március 11-i, 1999/13/EC számú tanácsi direktíva, az egyes tevékenységek és üzemek által a szerves oldószerek használatából eredő illékony szerves anyag kibocsátás korlátozásáról. Official Journal of the European Communities, No L85, 29.03.1999 |
| 9. | FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: |
| 9.1. | # Általános információ: Megjelenés: tiszta, borostyán sárga színű folyadék Szag: jellegzetes olajszagú |
| 9.2. | Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk: Forráspont: 300 oC felett Olvadáspont: nincs adat pH: nem értelmezhető Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 300 oC fölött Kigőzölési határ (Butyl Acetate = 1): nincs adat Gőzsűrűség: nincs adat- Gyulladáspont: > 250 oC ASTM E 659 Tűzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot): nincs adat Robbanásveszélyes tulajdonságok : Alsó robbanási határ: 45 g/m3 fölött (olajköd) Felső robbanási határ nincs adat Oxidálóképesség: nincs adat Gőznyomás: nincs adat Oldékonyság: - vízoldékonyság: vízben nem oldódik - oldékonyság szénhidrogénekben): jól oldódik Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: log Pow >6 (20 oC) Kinematikai viszkozitás 100 oC-on, cSt 15,9 Dermedéspont, oC (ASTM D 97) < -24 Lobbanáspont oC ASTM D 93 190 Fajsúly (g/cm3): kg/m3 (15 oC) 890 Gőzsűrűség: nincs adat Párolgási szám: nincs adat |
| 9.3. | Egyéb információk: Törésmutató: nincs adat Bomlási hőmérséklet: nincs adat |
|  | 1. Jegyzet |
|  | 2. Jegyzet |
| 10. | STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: Normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között a készítmény stabil. |
| 10.1. | Helyzetek, melyeket kerülni kell: Sugárzó hő, nyílt láng, mindennemű gyújtóforrás, szikraképződés, statikus feltöltődés. |
| 10.2 | Anyagok, melyeket kerülni kell: Erős oxidáló szerek. |
| 10.3. | Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás mellett nincs bomlás. Bomlás / a termék bomlása: Szén monoxid, szén-dioxid, aldehidek, korom, füst képződhet égéskor. Veszélyes polimerizáció: nincs |
| 11. | TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: Súlyos mérgező akut hatás: Belégzéskor: Szabványos használati körülmények között valószínűtlen a kockázat. Ha gőz képződik munkavégzéskor, a gőz, füst, permet belégzése a felső légutak irritációját okozhatja. Bőrrel érintkezés: Szabványos használati körülmények között valószínűtlen a kockázat. Lenyelés: Kis mennyiségű termék lenyelése esetén kevéssé valószínű a károsodás; nagyobb mennyiség lenyelése esetén gyomorfájás, hasmenés fordulhat elő. Krónikus, vagy tartós toxicitás: Bőrrel érintkezés: A szennyezett ruházattal való tartós vagy ismétlődő érintkezés jellegzetes elváltozásokat okoz (pattanások). Túlérzékenység: Tudomásunk szerint a termék nem okoz túlérzékenységet. Rákkeltő hatás: Az elhasználódott olaj (fáradt olaj) kis mértékben bomlástermékkel szennyeződött. Ez az olaj kísérleti egerek bőrén ismételt vagy folyamatos expozíció esetén bőrrákot okozott. Emberi bőrön nem okoz súlyos hatást. A fáradt olajjal szennyezett bőrfelületet szappanos vízzel alaposan le kell mosni. Állatkisérleti toxikológiai információk: nincsenek adatok |
| 12. | ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: |
| 12.1. | Ökotoxicitás: Nincs kisérleti adat a termékre és a fáradt olajra vonatkozóan. A vízi élőlényekre veszélyesnek kell tekinteni. |
| 12.2. | Mobilitás: - ismert vagy előre látható eloszlás a környezeti szektorokban: kis veszteség mutatkozik párolgáskor. - felületi feszültség: vízben oldhatatlan, a termék a víz felszínén vékony film formájában szétterül. - adszorpció/deszorpció: talajban kevéssé mozgékony |
| 12.3. | Perzisztencia és lebomlási képesség: nincs adat |
| 12.4. | Bioakkumulációs képesség: logKOW: nincs adat BCF: nincs adat. |
| 12.5. | Egyéb káros hatások: nincs adat |
| 13. | SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ: A termék hulladékai, a vele szennyezett anyagok és a kiürült flakonok veszélyes hulladéknak minősülnek, megsemmisítésüket a 98/2001.(VI.15) Korm. rendelet, valamint a 16/2001.(VII.18) KöM rendelet szerint kell végezni. Ld még a 6. pont alatt leírtakat. A kiömlött készítményt körül kell határolni. A maradék készítményt nem éghető, felszívóképes anyaggal, (pl. homok, őrölt mészkő, vermikulit stb.) kell lefedni és ártalmatlanítás céljából zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre engedéllyel rendelkező begyűjtővel kell elszállíttatni. Javasolt hulladék azonosító szám: Termék és fáradt olaj: EWC kódszám: 13 02 05 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok Göngyöleg hulladék: EWC kódszám:15 01 10 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó ### vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A veszélyes hulladék szállításánál, kezelésénél az alábbi jogszabályokat kell betartani: - 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról - a Tanács 91/156/EGK irányelvével módosított 75/442/EGK irányelve a hulladékról; - a Bizottság 94/3/EK határozata a 75/442/EGK irányelv 1. Cikk a) pontja értelmében vett hulladékjegyzékről; - a Bizottság 96/350/EK határozata a 75/442/EGK irányelv II/A és II/B függelékeinek kiigazításáról; - a Tanács 97/C-76/01 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról. |
| 14. | A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: - UN szám: nem szabályozott - ADR/RID/ADNR/IMO/IMDG/OACI/IATA): nincs megszorítás a szállításra vonatkozóan. |
| 15. | A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: Közösségi szabályozás: CE cimkézés: nem érintett, R mondat nincs, S mondat. nincs Biztonsági adatlappal kapcsolatos szabályozás: 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, ## 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet, 13/2001. (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM rendelet Hulladékkezelés és ártalmatlanítás: 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, A 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, az 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegő szennyezettségi határérték: A 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munka-helyek kémiai biztonságáról. Szállítás: A 20/1979.(IX.18.) KPM rendelet az ADR alkalmazásáról |
| 16. | EGYÉB INFORMÁCIÓ: Ez az adatlap megfelel az utóbbi irányelvekben meghatározott szabványoknak: 91/150/CEE, 93/112/CEE, 2001/58/CE és az 1999/45/CE irányelv 14. paragrafusának. - jelmagyarázat: - A 3. pont alatti R mondatokhoz kapcsolódó magyarázat: R 36/38 Irritálja a szemet és a bőrt R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező Xi Irritáló Xn Ártalmas N Környezetre veszélyes T Mérgező 3/A jelentése: policiklusos aromás szénhidrogén tartalma (HAP) az IP346 eljárás szerint mérve kisebb, mint 3 %, DMSO extrakt kisebb, mint 3 %. - további információk (írásban megadott referenciák és/vagy műszaki tanácsadó szolgálatok): - az adatlapok összeállításához használt kulcsfontosságú adatok forrásai: A gyártó biztonsági adatlapja - felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ: törölt nincs, hozzáadott: nincs 2. változat REACH rendelet előírásai - az adatlapot kiállító szervezet: RE-CORD MEGA Kft, 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.78-582-222, 78-480-200 Az adatlap készítője: dr. Lombosi Tibor 20/9542379 A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a felhasználási műszaki feljegyzéseket. A tartalmazott felvilágosítások az adott termékre vonatkozó ismereteinkre alapulnak a jelzett dátumkor. Az adatok jóhiszeműen vannak megadva. A felhasználók figyelmét egyébként felhívjuk azokra az esetleges veszélyekre, melyek a nem rendeltetésszerű használatból adódhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A megjelölt óvintézkedések együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt terhelő kötelezettségeknek. A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak. A felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.” |