## 1907/2006/EK és a  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint

| 1. | A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA |
| --- | --- |
| 1.1. | A készítmény azonosítása: Terméknév: RE-CORD AKTÍV D-3 MOTORBLOKK LEMOSÓ FOLYADÉK Termékkód: 599 89183 9201 CAS szám: nincs (elegy) EINECS-szám: nincs (elegy) EU-index: nincs (elegy) |
| 1.2. | A készítmény felhasználása:Olajjal, zsírral szennyezett fémfelületek tisztítása, gépjárművek motorjának, alkatrészeinek lemosása. |
| 1.3. | A társaság azonosítása: Gyártó cég neve: RE-CORD MEGA Kft, Cím, telefon, fax: 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.78-582-222, 78-480-200 Forgalmazó cég neve: RE-CORD MEGA Kft, Cím, telefon, fax: 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.78-582-222, 78-480-200 A biztonsági adatlapért felelős személy: tlombosi.erfolgbp@t-online.hu |
| 1.4. | Sürgősségi telefon: RE-CORD MEGA Kft Kiskunmajsa Tel: 06-30-938-1490 ETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.:06 80 201 199 e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu |
| 2. | A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA: A kémiai biztonságról szóló 2000 évi XXV. törvény, valamint a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) rendelet szerint az készítmény veszélyességi besorolása: Xn Ártalmas, R 65-66-52 S 2-23-24-62 Fizikai-kémiai veszélyek: Éghető készítmény. Egészséget fenyegető veszélyek: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Környezeti veszélyek: Ártalmas a vízi szervezetekre. |
| 3. | AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ: A készítmény neve: Emulgeáló és korrózió-gátló adalékot tartalmazó ásványolaj finomítvány Összetétel: Fő komponens: Hidrogénezett, aromásmentesített nehézbenzin 94-95 v/v% (Xn Ártalmas, R65-66-52 S 2-23-24-62, CAS szám: 68512-78-7, EINECS-szám: 270-988-8, EU-index: 649-334-00-4, REACH előregisztrációs szám: 05-2114576415-43-0000 Veszélyes szennyező komponens: Ciklohexil-amin ( Xi, R: 36/37, S: 26, CAS szám: 108-91-8 0,1-0,5 v/v% Etoxilált zsíralkohol (2-5 EO) Xi,R:41, S:26,39 (CAS szám: 68920-66-1) 3-4 v/v% Egyéb veszélyes szennyező komponens: aromás tartalom max. 0,1 v/v% benzol: max. 0,1 v/v% toluol: <0,1 v/v% |
| 4. | ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: - Általános információk: Tartós panaszok, vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz. - Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor légzéstámogatást, vagy lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Eszméletvesztés estén stabil oldalfekvést kell biztosítani. A baleset helyszínére hívjunk orvost. - Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, a sérült testrészeket vízzel le kell mosni. - Szemmel való érintkezés: Ha az készítmény a szembe került, azt 10-15 perces bő folyóvizes öblítéssel kell onnan eltávolítani, a szemhéjszélek széthúzása közben. - Lenyelés: Lenyelés esetén hánytatni tilos! |
| 5. | TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: - megfelelő tűzoltó szerek: Oltópor, oltóhab, szénsav, homok - tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: Vízsugár - az készítmény vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: Széndioxid, szénmonoxid, szénhidrogének - speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: Izolációs légzőkészülék. Teljes védőruha. |
| 6. | INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN: - személyekre vonatkozó óvintézkedések: Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el az illetéktelen személyeket. - környezetre vonatkozó óvintézkedések: Akadályozzuk meg, hogy a készítmény csatornába, élővizekbe, talajba kerülhessen. Környezetszennyezés esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. - a szennyezés mentesítés módszerei: Értesítsük a tűzoltóságot, minden gyújtóforrást szüntessünk meg. Folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel. A szennyezett készítményt, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. |
| 7. | KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: |
| 7.1. | Kezelés: Műszaki intézkedések: A termék felhasználása lehetőleg zárt rendszerben történjen. Kerülni kell az készítménnyel való érintkezést, annak szembe jutását, gőzeinek belélegzését. Természetes, vagy mesterséges szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a levegő oldószer tartalma ne haladja meg az előírt határértékeket. |
| 7.2. | Tárolás: Jól szellőző helyen, hő és gyújtóforrástól, erős oxidálószerektől távol tartandó. Szénacélból, rozsdamentes acélból és a legtöbb fémből készült tartályban tárolható. Elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. |
| 7.3. | Speciális felhasználás: nincs adat |
| 8. | AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE - EGYÉNI VÉDELEM: |
| 8.1. | Expozíciós határértékek: Munkahelyi levegő és biológiai expozíciós (BEM) határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1.számú melléklete nem tartalmaz a készítményre vonatkozó határértéket. OEL (UK) TWA(8 óra)= 1200 mg/m3 |
| 8.2. | Az expozíció ellenőrzése: nincs adat |
| 8.2.1. | A foglalkozási expozíció ellenőrzése: nincs adat |
| 8.2.1.1. | Légzésvédelem: Kétfajta légzésvédelem van: - Gázálarc (szűrő eszköz) – szűri vagy tisztítja a munkahely szennyezett levegőjét, mielőtt azt a viselője belélegzi. Gázálarcokat nem szabad az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában használni. - Az EN 141 szabvány részletesen leírja a gázszűrőket, amelyek típusai a következők: - A típus: egyes 65°C fölött forró szerves készítmények gázai és gőzei ellen, a gyártó meghatározása szerint. - Légzőkészülék (Breathing Apparatus, BA) – független forrásból belélegezhető levegőt szolgáltat a viselőjének. A légzőkészülékek alkalmazhatók lehetnek az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában. |
| 8.2.1.2. | Kézvédelem: Védőkesztyű: oldószernek ellenálló legyen (pl. nitril-gumi,pentrációs idő>480 min) A kesztyűkkel szembeni általános követelményeket az EN 240 szabvány (1) írja le. A vizsgálati módszereket a következő részek írják le: Penetráció EN 374-2 (2) Áteresztés EN 374-3 (3) Degradálódás A vizsgálati módszer fejlesztés alatt áll. |
| 8.2.1.3 | Szemvédelem: A szem védelme feleljen meg az EN 166 szabványnak A vegyi anyagok kifröccsenése elleni védekezésül szorosan illeszkedő védőszemüveget vagy az egész arcot fedő védőálarcot kell viselni. A védőálarcot az állhoz lehet rögzíteni a munkafelületről felfröccsenő anyagok elleni védelemül. |
| 8.2.1.4. | Bőrvédelem: Védőruha: oldószernek ellenálló legyen A bőrt a vegyszerektől védőruha viselésével lehet védeni. A védőruhára vonatkozó szabványok: EN 465 (1) – 4-es típus, EN 466/1 (2) – 3-as típus vagy EN 467 (3) Ez teljes vegyvédelmi ruházattal és vegyi fülkékkel foglakozik. Az EN 369 (4), EN 463 (5) és EN 464 (6) szabványok írják le azokat a vizsgálati módszereket, amelyekkel meghatározható a védőruha anyagának ellenállása a folyadékok áthatolásával szemben, a folyadék sugár penetrációjával szemben, illetve aeroszolok ellen. |
| 8.2.2. | A környezeti expozíció ellenőrzése: - EU (2000) A 2000 október 23-i, 2000/60/EC számú Európai Parlamenti és tanácsi direktíva, amely létrehozza a Közösség vízzel kapcsolatos tevékenységének kereteit. Official Journal of the European Communities, No L327, 22.12.2000 - EU (2000) A 2000 július 17-i bizottsági határozat az európai szennyezőanyagok emissziós regiszter létrehozásáról, az integrált szennyezés-megelőzéssel és kontrollal foglalkozó, 96/61/EC számú tanácsi direktíva 15. cikkelyének teljesítéseképpen (2000/479/EC). Official Journal of the European Communities, No L192, 28.07.2000 - EU (1999) Az 1999 március 11-i, 1999/13/EC számú tanácsi direktíva, az egyes tevékenységek és üzemek által a szerves oldószerek használatából eredő illékony szerves készítmény kibocsátás korlátozásáról. Official Journal of the European Communities, No L85, 29.03.1999 |
| 9. | FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: |
| 9.1. | # Általános információ: Megjelenési forma: tiszta enyhén sárga színű folyadék Szag: alig érezhető |
| 9.2. | Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk: pH: nem értelmezhető Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 180-220 °C Gyulladáspont: 250°C Tűzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot): ”C” osztály III fokozat Robbanásveszélyes tulajdonságok : Alsó robbanási határ:0,6 % Felső robbanási határ:1,5 % Oxidálóképesség: nem oxidáló Gőznyomás: 1 mbar Relatív sűrűség: 0.780 - 0.800 g/cm3 (15 °C-on) Oldékonyság: - vízoldékonyság: <1g/l - zsíroldékonyság (az oldószert – olajat meg kell adni): nincs adat Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: log Kow: 2,1-6,0 (számolt) Viszkozitás: 1,3 mm2/s Gőzsűrűség: >3 (levegő=1) Párolgási szám: max. 290 (É=1) DIN 53170 |
| 9.3. | Egyéb információk: Törésmutató 20 °C-on DIN 51423-2 1.430 - 1.437 Bomlási hőmérséklet: 400 oC-nál nagyobb Pensky-Martens lobbanáspont: min. 61 °C |
|  | 1. Jegyzet |
|  | 2. Jegyzet |
| 10. | STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: Normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között az készítmény stabil. |
| 10.1. | Helyzetek, melyeket kerülni kell: Sugárzó hő, nyílt láng, mindennemű gyújtóforrás, szikraképződés. |
| 10.2 | Anyagok, melyeket kerülni kell: Erős oxidálószerek. |
| 10.3. | Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás mellett nincs bomlás. Jegyzet: |
| 11. | TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: Akut toxicitás: LD50 orális(patkány): 5000 mg/kg LD50 dermális(nyúl) : 3160 mg/kg Irritációs hatás: Állatkísérleti adatok alapján nem irritáló Szenzibiláló hatás: Állatkísérleti adatok alapján nem szenzibiláló Szubkrónikus toxicitás: NOAEL: inh (patkány,12 hét): 300 ppm LOAEL: inh (patkány, 12 hét): 500 ppm Mutagenecitás: Nem mutagén Karcinogenecitás: Mivel a benzol tartalom 0,1% alatti, nem karcinogén Reprodukciós toxicitás: Két generációs reprodukciós teszt adatai nem mutattak káros hatást. |
| 12. | ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: |
| 12.1. | Ökotoxicitás: Hatás a környezetre: Vízi organizmusokra ártalmas: LC50/96h 100-10 mg/l Hal: Brachidanio rerio LC 50 nagyobb, mint 1000 mg/l Rainbow trout LC 50 /96 nagyobb, mint 35 mg/l Vízibolha: Daphnia magna, LC 50 /48: 10 mg/l Alga: Selenastrum capricornutum EC 50 : 260 mg/l Baktérium: Azobacter agile, EC 50 /48:nagyobb, mint 1000 mg/l Pseudomonas putida EC 50 /48:nagyobb, mint 1000 mg/l |
| 12.2. | Mobilitás: - ismert vagy előre látható eloszlás a környezeti szektorokban: A talajból és a vízből könnyen elpárolog. Bizonyos alkotórészek oldódhatnak vízben, de azok is gyorsan elpárolognak. Felezési idő 2 óra. - felületi feszültség: Nincs adat. - adszorpció/deszorpció: Ha a talajba szivárogva eléri a talajvizet, az oldódó komponensek könnyen szétterjedhetnek. A nagyobb molekulasúlyú szénhidrogének a talaj és az üledékek szerves anyagaiban adszorbeálódhatnak. |
| 12.3. | Perzisztencia és lebomlási képesség: BOD5/COD: 0,54 lebontható |
| 12.4. | Bioakkumulációs képesség: logKOW: 2,1-6(irodalmi), 5,5 - 6 (számolt) BCF: Nincs adat. Potenciálisan akkumulálódhat, azonban a metabolikus folyamatok csökkentik az akkumulációt. |
| 12.5. | Egyéb káros hatások: Hatás az atmoszférára: Nem tartalmaz az ózonpajzsra veszélyes vegyületet. ( Federal Clean Air Act 1990) |
|  | Jegyzetek: |
| 13. | SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ: A kiömlött készítményt körül kell határolni. A maradék készítményt nem éghető, felszívóképes anyaggal, (pl. homok, őrölt mészkő, vermikulit stb.) kell lefedni és ártalmatlanítás céljából zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. ### Jegyzet: A veszélyes hulladék szállításánál, kezelésénél az alábbi jogszabályokat kell betartani: - 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról - a Tanács 91/156/EGK irányelvével módosított 75/442/EGK irányelve a hulladékról; - a Bizottság 94/3/EK határozata a 75/442/EGK irányelv 1. Cikk a) pontja értelmében vett hulladékjegyzékről; - a Bizottság 96/350/EK határozata a 75/442/EGK irányelv II/A és II/B függelékeinek kiigazításáról; - a Tanács 97/C-76/01 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról. |
| 14. | A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: - UN szám: 1300 - osztály: ADR/RID: 3 - a feladó megfelelő megnevezése: TERPENTINPÓTLÓ - csomagolási csoport: III - a tengerek szennyezését okozó készítmény: nem - egyéb felhasználható információ: - Bárca: 3 - Veszélyességi szám: 30 |
| 15. | A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: A címkén szereplő információk: EK címke: RE-CORD AKTÍV motorblokk Veszélyesség szerinti besorolás: Ártalmas Xn R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, repedezését okozhatja 52: Ártalmas a vízi szervezetekre S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet 23: A keletkező gőzt nem szabad belélegezni 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő 62: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |
| 16. | EGYÉB INFORMÁCIÓ: - további információk (írásban megadott referenciák és/vagy műszaki tanácsadó szolgálatok): Lásd az 1.4.pontban - az adatlapok összeállításához használt kulcsfontosságú adatok forrásai: a komponensek gyártói által kiadott biztonsági adatlapok - felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ: törölt: R10, R52/53 hozzáadott: R52 - 2. változat REACH rendelet előírásai - 3. változat: Fő komponens REACH előregisztációs számának rögzítése - az adatlapot kiállító szervezet: RE-CORD MEGA Kft, 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.78-582-222, 78-480-200 Az adatlap készítője: dr. Lombosi Tibor 20/9542379 A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. |