BIZTONSÁGI  ADATLAP 1907/2006/EG(DE)

# Grillgyújtó folyadék

A kiállítás kelte: 2007.09.05

1.   A készítmény neve: Grillgyújtó folyadék

Gyártó cég neve: Carl Warrlich GmbH

Cím: D-99830 Treffurt

Falkener Str. 9.

Forgalmazó cég neve: Öko-Grill Kft

9700 Szombathely, Nagy László u. 26.

Tel/fax: 94/509-009

Sürgősségi Információs Szolgálat: 06 80 201 199

2.   Összetétel: desztillált (petróleum), hidrogénezett,  könnyű

Cas szám: 64742-47-8 10% felett tartalmazza ásványolaj párlatot

EINECS szám: 265-149-8

EU Index:649-422-00-2

3.   Veszélyesség szerinti besorolás: A termék veszélyesnek minősül az 1999/45/EC

vagy a 67/548/EEC irányelvek alapján.

Osztályozási jel Xn, ártalmas

Veszélyszimbólum: András kereszt

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció /idegen anyagnak a légutakba beszívása)

esetén tüdőkárosodást okozhat!

R66 Ismételt hatására kiszárad vagy berepedezik a bőr.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S23 A gázt, füstöt, permetet nem szabad belélegezni!

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást!

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos folyóvízzel le kell mosni!

S29 Csatornába engedni nem szabad!

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az

edényzetet vagy a címkét!

Fizikai és kémiai veszélyek /tűz- és robbanásveszély:

Enyhe veszély: Az anyag csak akkor képezhet tűzveszélyes keveréket, illetve akkor

gyulladhat meg, ha a lobbanáspontra vagy magasabb hőmérsékletre hevítik. Sztatikus

feltöltődés. Az anyag összegyűjtheti a sztatikus elektromosságot, ami gyújtó elektromos

töltést okozhat.

4.   Elsősegélynyújtás

Lenyelés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva

fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Hánytatás szigorúan tilos! A helyszínre azonnal

hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos

folyóvízzel. Panasz esetén szakorvosi ellátás szükséges.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő  folyó vízzel,

A szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a

sérültet kísérjük  szakorvoshoz.

Belégzés: A megfelelő légzésvédelem használata mellett az áldozatot a helyszínről azonnal

el kell távolítani. Ha a légzés megállt, mesterséges légzést kell alkalmazni. Nyugalmat kell

biztosítani, azonnal orvost kell hívni.

- 2 -

5.   Tűzoltási óvintézkedések

5.1  Tűzoltáshoz CO2-t, habot, poroltót, homokot kell használni, kiterjedt tűz porlasztott

vízzel oltható. Nem alkalmazható oltószer: vízsugár.

A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a

veszélyzónából.

Tűz  és esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx és korom.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

  - Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az

arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs

légzésvédő használata kötelező.

5.3  A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az

előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. Veszélyes égéstermék: nem szokatlan

6.   Óvintézkedés baleset esetén

  - Személyi védelem

A veszélyeztető területen nagy mennyiségben történő kiömlés esetén csak a mentésben

részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Olajat át nem eresztő védőruha,

védőkesztyű, csúszásgátló védőlábbeli, védőszemüveg/védőálarc, gőzök, veszélyes

bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem biztosítása kötelező.

A mentésben használt védőruhát, védőeszközt le kell cserélni, újbóli felhasználása

tilos.

  - Kiömlés esetén

Szárazföldön történő kiömlés esetén gáttal kell körülhatárolni és el kell szivattyúzni.

Különösen meleg napokon és a folyadék erős felmelegedése esetén minden gyújtó-forrást meg kell szüntetni. A maradék anyagot nem éghető, felszívóképes anyaggal (pl. száraz

földdel , homokkal, őrölt mészkővel vagy vermikulittal) kell lefedni, ártalmatlanná

tétele végett zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes

hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni. A talaj

szennyeződése estén a szennyezett talajt el kell távolítani.

Szivárgás: A szivárgás helyét el kell zárni, ha ez kockázat nélkül lehetséges.

Folyóvíz: Az ivó-, ipari- és hűtővíz-vételezőket értesíteni kell.

Állóvíz: A vízrendszert le kell zárni. Különösen meleg napokon és a folyadék erős felmelegedése esetén minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. Olajmagkötő anyagot kell

használni.

A területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők. A visszanyert anyag meg-

semmisítésével kapcsolatban szakértővel kell konzultálni és biztosítani kell az összhangot a helyi hulladékmegsemmisítési szabályozással.

Figyelmeztetés: A kifröccsent anyag, különösen vízzel keveredve csúszásveszélyt okoz

  - Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

7.    Kezelés és tárolás

Kezelés:

A tűzvédelmi szempontok figyelembe vértelével történik. A termék kifröccsenését el kell

kerülni. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. A tartályt zárva kell tartani,

azokat óvatosan kell kezelni. A lehetséges nyomáskülönbség miatt lassan kell kinyitni.

Az anyag sztatikusan feltöltődik, ami elektromos szikrát okozhat. Megfelelő összekötő

és/vagy földelési eljárást kell alkalmazni. A kiürült tartályt TILOS kereskedelmi tisztítás

vagy helyreállítás nélkül újra felhasználni.

Tárolás:

Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó. Csak a

termékhez  előírt tartályban tárolható.  Gyújtóforrástól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: környezeti.   Tárolási/szállítási nyomás (kPa): atmoszférikus

Megfelelő anyagok és bevonatok: Szénacél, rozsdamentes acél, polietilén, polipropilén,

poliészter, teflon.

Nem megfelelő anyagok és bevonatok: természetes gumi, tutil-kaucsuk, EPDM,

polisztirol.

8.      Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

  - Műszaki intézkedések

Ha a terméket zárt térben használjuk, környezeti hőmérséklet fölé melegítik, mechanikus hígító szellőztetés használata ajánlott, vagy a környezeti koncentrációt más módon kell az

ajánlott, vagy a határérték alatt tartani.

  - Foglakozási expozíciós határok:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

Idősúlyozott átlag: 1200 mg/m3.

A légtérszennyezettség koncentrációját szükség esetén levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

  - Egyéni védelem

Lakossági felhasználásban nem szükséges.

  - Egyéb:

A személyi védőfelszerelés használata és kiválasztása a termék és a munkahely veszélyességétől és a termék kezelésének módjától függ. Általánosságban minimális óvintézkedésként javasoljuk oldalvédős biztonsági szemüveg és a karokat, lábat és testet védő munkaruha használatát.

9.    Fizikai-kémiai jellemzők:

  - Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szín: színtelen

- szag: enyhe, jellemző

- forráspont:  192-245oC

- lobbanáspont: 75oC

- dermedéspont:  -30oC

- öngyulladási hőmérséklet:  kb 230oC

- robbanási koncentráció határértéke: alsó  0,6 tf %

- felső  6 tf %

- oldhatóság Vízben: nagyon alacsony érték <20ppm

- viszkozitás (kinematikus): 210 mm2/s 40oC

- aroma anyagtartalom: 0,005 %

- gőznyomás: (20oC) 0,05kPa

- Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Hőbomlás vagy tűz esetén CO, CO2 keletkezik.

Távoltartandó anyagok erős oxidálószerek. A készítmény nem, vagy kevéssé reakcióképes.

- Toxikológiai adatok

Belégzés: Az ajánlott expozíciós határ fölötti gőzkoncentráció irritálhatja a szemet és a légző rendszert, fejfájást és szédülést okozhat, kábító lehet és más központi idegrendszeri hatásokat okozhat.

Szembe kerülve szemizgató hatást, kellemetlen érzést okozhat, de a szöveteket nem károsítja.

Bőrrel való érintkezés: Alacsony toxicitás, DL50:>2000 mg/kg. A gyakori, vagy hosszan tartó érintkezés a bőrt zsírtalaníthatja és kiszáríthatja, kellemetlen érzést és bőrgyulladást okozhat.

Lenyelés: Lenyelés vagy hányás során a légzőszervekbe került kis mennyiségű folyadék tüdőgyulladást vagy tüdőödémát okozhat.

- Ökológiai információk

E termék a 99/13/EC irányelv alapján az illékony vegyület kategóriájába tartozik.

Környezeti mobilitás: a vízi organizmusokra mérgező. A készítmény a vízben nem oldódik,

vízbe kerülve a víz felszínén elterjed, úszik.

Környezeti lebomló képesség: Ez a termék biológiailag gyorsan lebomlik, és az OECD irányelvek alapján a biológiailag könnyen lebontható kategóriába tartozik. Az anyagot szennyvízkezelő berendezésben várhatóan gyorsan lebontják.

Ökotoxicitás és biológiai feldúsulás

Talajvízbe kerülve az ivóvíz minőségét veszélyezteti. Vízminőséget veszélyeztető folyadék: A vízi szervezetekre várhatóan nincs akut mérgező hatása, vízi környezetben nem okoz hosszan tartó károsodást.

- Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A termék nem temethető földbe, nem engedhető le városi csatornába, kanálisba, természetes vizekbe. Más anyagokkal történt keveredése esetén a helyi hatóságokkal kell érintkezésbe lépni. Az üres tartályokat minden esetben újrahasznosításhoz, regeneráláshoz megfelelően képzett vagy engedéllyel rendelkező szállítóval kell elvitetni.

- Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföld:  (ADR/RID): Ennek a terméknek a közúti, vasúti szállítása nem szabályozott.

Tenger: Ennek a terméknek a tengeri szállítása nem szabályozott.

Levegő: (ECAO/IATA): ennek a terméknek a légi szállítása nem szabályozott.

UN-szám: Nem szabályozott.

- Szabályozási információk

Osztályozás és címkézés az EEC utasítások alapján. Ez az osztályozás vizsgálati adatokon és/vagy méréseken alapul, amit …………. Végzett el.

Osztályozási jel: Xn ártalmas

EC Nr.: 265-149-8

Érvényes utasítás: A módosított Veszélyes Anyagok Utasítás 67/548/EEC.

Címke név: Petróleum, hidrogénezett, könnyű. (Grillbegyújtó folyadék)

Különleges kockázat természete:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat!

R66 Ismételt hatására kiszárad vagy berepedezik a bőr!

Biztonsági tanács:

S24 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést!

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a  címkét!

- Egyéb információ

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági

adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.