- BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2007. augusztus 16.

- 1.	A készítmény neve: PE-PO LÁMPAOLAJ

Ajánlott alkalmazás: lámpaolaj

Forgalmazó cég neve: HOLOTRADE KFT

Cím: 2900 Komárom Marek J.u.1/c

Tel: Tel. 34/343-800	Felelős személy :  Hollósi János

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: + 36 1-476-6464	Fax: + 36 1-476-1138

Díjmentesen hívható: + 36-80-201-199

- 2.	Veszélyesség szerinti besorolás: Xn, ártalmas

- Veszélyszimbólum: András kereszt

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

R52 Ártalmas a vízi szervezetekre

- 3. 	Veszélyes anyag tartalom:

CAS-szám	Einecs-szám	Megnevezés	                  %	   Veszélyjel       R-mondat

93924-07-3	300-199-7	Alkánok, C10-14	<99,1			52

93924-08-4	300-199-7	Alkánok, C12-18	<0-39			52

64742-48-9	265-150-3	nafta (petróleum)	<99,1		Xn	65-66

hidrogénezett, nehéz*

64742-47-8	265-149-8	petróleum desztillátum,<99,1		Xn	10-65

hidrogénezett, könnyű

90622-57-4	292-459-0	izoalkán C11-C15	<99,1		Xn	10, 65, 66

- benzoltartalom <0,1%;

- 4.	Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre. Rosszullét estén hívjunk orvost.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Hánytatás tilos! Aspirációs veszély. Azonnali orvosi ellátás szükséges.

Útmutatás az orvosnak: tüneti kezelés.

- 5.	Tűzveszélyesség

- 5.1.	Tűzoltáshoz CO2-t, habot, poroltót, vízpermetet kell használni. Nagy tűz vízpermettel, vagy alkoholálló habbal oltható.

Nem alkalmazható oltószer: vízsugár

Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, ammónia , NOx.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

- 5.2. 	Tűzoltáskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező.

5.3 	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az 	előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 6.	Óvintézkedés baleset esetén

- 6.1.	Személyi védelem

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Olajat át nem eresztő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező.

- 6.2.	Kiömlés esetén

A szennyezett felületeket mosószert tartalmazó vízzel le kell mosni, oldószerek használatát kerülni kell.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és

üzemeltetők értesítendők.

Figyelmeztetés: Kiömlés esetén csúszásveszélyt okoz.

- 6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.

- 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Tárolása:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.

- 8. 	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. 	Műszaki intézkedések

Megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása szükséges.

- 8.2.	Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

olaj (ásványi) köd MK-érték: 5 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját szükség esetén levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

8.3. 	Egyéni védelem

Testfelület, kéz- és szemvédelem: az olajat át nem eresztő anyagból készült védőruha és védőkesztyű, szembe jutás veszélye esetén védőszemüveg/védőálarc használata szükséges.

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén, szellőztetés mellett történő munkavégzéskor légzésvédelem nem szükséges. Zárt térben, elégtelen hatásfokú szellőzés esetén, aeroszol, gőzök, veszélyes bomlástermék keletkezésének veszélyekor légzésvédő biztosítása indokolt lehet.

Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Az elszennyező-dött ruházatot le kell cserélni, a bőrfelületet le kell mosni.

Bőrszárazság jelentkezésekor bőrápoló krém használata ajánlott.

8.4.	Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe-, bőrre jutását, a gőzök/aeroszolok belégzését.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos.

A munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

- 9. 	Fizikai-kémiai jellemzők:

Halmazállapot ( 20 C-on):				folyékony

Szín:							sárga

Szaga:							illatosított

pH  ( 20 C-on):					nem ismert

Forráspont:						175-250C

Lobbanáspont (C):					56

Égési hőmérséklet					200

Gyulladáspont (C):					230

Öngyulladás						nem ismert

Robbanási határérték – felső   (térfogat %)		6

- alsó      (térfogat %)	1

gőznyomás ( 20 C-on):				4 mbar

sűrűség ( 20 C-on):					740 - 830 kg.m-3

Oldékonyság:						nem oldódik vízben

Szerves szén tartalom:					0.85 kg/kg

- Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók: nincsenek

Kerülendő körülmények: Tűzveszély.

Veszélyes bomlástermékei: Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, ammónia , NOx.

- 11.	Toxikológiai adatok

Lenyelve ártalmas. A lenyelést követő hányás során a tüdőbe jutott anyag kémiai tüdőgyulladást, tüdőödémát okoz. Ismételt bőr expozíció a bőr kiszáradását, és irritációját idézheti elő.

- 12.	Ökotoxicitás

A készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre.

Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: nincs adat.

Ökotoxicitás: A készítmény a vízben nem oldódik, a víz felszínén úszik. Ártalmas a vízi szervezetekre. Haltoxicitás: LC50 érték: > 100mg/L.

A talajvízbe kerülve az ivóvíz minőségét veszélyezteti.

A készítményt élővízbe, vízfolyásokba, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

- 13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

EWC kódszám: 13 02 05 (ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok).

Megsemmisítés: Termék : égetéssel

Csomagolás: a szelektív hulladékgyűjtő ponton.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények alapján a gyártó szerint nem jelölésköteles.

ADR/RID osztály: nincs

IMDG osztály: nincs

ICAO/IATA osztály: nincs

15.	Szabályozási információk

Címke:

Xn, ártalmas

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

R52 Ártalmas a vízi szervezetekre

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

- S29 Csatornába engedni nem szabad.

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 	edényzetet vagy a címkét.

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

15.1. Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

26/2007. (VI.7.) EüM, és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról,
1907/2006. EK rendelet.

15.2. Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4. Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	Egyéb előírások

2. pontban felsorolt R-mondatok:

R52 Ártalmas a vízi szervezetekre

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R10 Kevésbé tűzveszélyes

Ez a Biztonsági adatlap a gyártó által 2007.03.1-én felülvizsgált Biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.