- BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2007. szeptember 4.

- 1.	A készítmény neve: PE-PO szilárd alágyújtós

Forgalmazó cég neve: HOLOTRADE KFT

Cím: 2900 Komárom Marek J.u.1/c

Tel: Tel. 34/343-800	Felelős személy:  Hollósi János

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: + 36 1-476-6464	Fax: + 36 1-476-1138

Díjmentesen hívható: + 36-80-201-199

- 2.	Veszélyesség szerinti besorolás: F, tűzveszélyes

- Veszélyszimbólum: F-nek megfelelő piktogram

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R11 Tűzveszélyes

- 3. 	Veszélyes anyag tartalom:

CAS-szám	Einecs-szám	Megnevezés	                  %	   Veszélyjel       R-mondat

64742-47-8	265-149-8	petróleum desztillátum <90		Xn	10-65

hidrogénezett, könnyű

64742-48-9	265-150-3	nafta (petróleum)	<90		Xn	65-66

hidrogénezett, nehéz*

50-00-0	200-001-8	formaldehid		<0,2		T23/24/25-34-40-43

- benzoltartalom <0,1%;

- 4.	Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre. Rosszullét estén hívjunk orvost.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Hánytatás tilos! Azonnali orvosi ellátás szükséges.

Útmutatás az orvosnak: tüneti kezelés.

- 5.	Tűzveszélyesség

- 5.1.	Tűzoltáshoz a megfelelő oltóanyag: CO2 , por ,hab , víz. Tűzoltó készülék használata vagy a tűz elfojtásához homok az égést tápláló oxigén kiszorítása érdekében.

Nem alkalmazható oltószer: –

Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, ammónia , NOx.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

- 5.2. 	Tűzoltáskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező.

5.3 	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az 	előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 6.	Óvintézkedés baleset esetén

- 6.1.	Személyi védelem

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Az anyagot át nem eresztő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező.

- 6.2.	Kiömlés esetén

A szennyezett felületeket mosószert tartalmazó vízzel le kell mosni, oldószerek használatát kerülni kell.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és

üzemeltetők értesítendők.

- 6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.

- 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

Használati utasítás szerint alkalmazzuk. A használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Használata közben a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani.

Tárolása:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, helyen, tűzforrástól, fénytől védve tárolandó. Tárolási hőmérséklet: –10 -+25 Celsius fok között. Gyújtóforrástól távolt tartandó, tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Gyermekek elől elzárva tartandó.

- 8. 	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. 	Műszaki intézkedések

Megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása szükséges.

- 8.2.	Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

Petróleum desztillátum NPK-P érték 1200 mg/m3( gyártó adata)

formaldehid 	ÁK-érték: 0,6 mg/m3,CK-érték: 0,6 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját szükség esetén levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

8.3. 	Egyéni védelem

Testfelület, kéz- és szemvédelem: védőruha és védőkesztyű, szembe jutás veszélye esetén védőszemüveg/védőálarc használata szükséges.

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén, szellőztetés mellett történő munkavégzéskor légzésvédelem nem szükséges. Zárt térben, elégtelen hatásfokú szellőzés esetén, gőzök, veszélyes bomlástermék keletkezésének veszélyekor légzésvédő biztosítása indokolt.

Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Az elszennyező-dött ruházatot le kell cserélni, a bőrfelületet le kell mosni.

Bőrszárazság jelentkezésekor bőrápoló krém használata ajánlott.

8.4.	Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény ruházatra, szembe-, bőrre jutását, a porának/gőzének belégzését.

Munka közben enni, inni, dohányozni tilos.

A munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

- 9. 	Fizikai-kémiai jellemzők:

Szín: Fehér ,rózsaszín ,kék, sárga .

Forma: téglalap alapú hasáb.

Szag: a petróleumhoz hasonló

pH  ( 20 C-on):					nem alkalmazható

Dermedéspont: 					nem alkalmazható

Forráspont:						nem alkalmazható

Lobbanáspont (C):					420

Égési hőmérséklet

Gyulladáspont (C):					430

Öngyulladás						nem ismert

Robbanási határérték – felső   (térfogat %)		nem alkalmazható

- alsó      (térfogat %)	nem alkalmazható

gőznyomás ( 20 C-on):				nincs meghatározva

sűrűség ( 20 C-on):					760 - 820 kg.m-3

Relatív töménység: 760-820 Kg.m-3

Oldhatóság: Vízben oldhatatlan

Szerves oldószer tartalom: 0,80kg/kg

Szerves oldószer tartalom: 0,85 kg/kg.

- Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók: nincsenek

Kerülendő körülmények: kerülni kell a nyílt lángot és a hőséget, savakkal történő érintkezést.

Veszélyes bomlástermékei: Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, ammónia , NOx, korom.

- 11.	Toxikológiai adatok

Akut toxicitás

Orális LD50 érték patkányon: >2000 mg/kg. (Petróleum desztillátum)

Dermális LD50 érték nyúlon: >2000 mg/kg. (Petróleum desztillátum)

Inhalációs LC50 érték patkányon: >5 ppm ( 4óra) (Petróleum desztillátum).

Orális LD50 érték patkányon: 200 mg/kg. (Formaldehid)

Szembe kerülve szemirritációt okozhat.

Szenzibilizáció: A készítmény > 0,2% formaldehidet tartalmaz, mely bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

- 12.	Ökotoxicitás

A készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre.

Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: nincs adat.

Ökotoxicitás: A készítmény a vízben nem oldódik, a víz felszínén úszik.

Haltoxicitás: LC50 érték: > 100mg/L. (96 óra)

Daphnia toxicitás: EC50 érték: > 100mg/L. (48 óra)

Alga toxicitás: IC50 érték: > 100mg/L. (72 óra)

A készítményt élővízbe, vízfolyásokba, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

- 13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

EWC-kódszám: 07 01 99 (közlelebbről nem meghatározott hulladékok)

Megsemmisítés: Termék : égetéssel

Csomagolás: a szelektív hulladékgyűjtő ponton.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények alapján a gyártó szerint jelölésköteles.

ADR/RID osztály: 4.1. Csomagolási csoport: III

Veszélyszám: 40	Figyelmeztető :4.1

UN-szám: 2623

15.	Szabályozási információk

Címke:

- F, tűzveszélyes

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R11 Tűzveszélyes

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

15.1. Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

26/2007. (VI.7.) EüM, és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról,
1907/2006. EK rendelet.

15.2. Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4. Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	Egyéb előírások

2. pontban felsorolt R-mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R10 Kevésbé tűzveszélyes

R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R34 Égési sérülést okoz

R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Ez a Biztonsági adatlap a gyártó által 2007.06.1-én felülvizsgált Biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.