(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

| 1. | AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA |
| --- | --- |
| 1.1. | Az anyag vagy készítmény azonosítása: Terméknév: Petróleum Termékkód: 59989183 96016 CAS szám: 64742-81-0 EINECS-szám: 265-184-9 EU-szám: 649-423-00-8 |
| 1.2. | Az anyagok/készítmények felhasználása: Oldószer |
| 1.3. | A társaság/vállalat azonosítása: Gyártó cég neve: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Finomítás Cím, telefon, fax: 2443 Százhalombatta, Pf.1. 23-354-322, 23-553-122 Forgalmazó cég neve: RE-CORD MEGA Kft, Cím, telefon, fax: 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51. Tel: 78-582-222, Fax: 78-480-200 A biztonsági adatlapért felelős személy: tlombosi.erfolgbp@t-online.hu |
| 1.4. | Sürgősségi telefon:(24 órán keresztül hívható): RE-CORD MEGA Kft Kiskunmajsa Tel: 06-30-938-1490 felelős személy: Győri Zoltán, e-mail: re-cord@kenoanyagok.hu ETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: 06 80 201 199, e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu |
| 2. | A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA: A kémiai biztonságról szóló 2000 évi XXV. törvény, valamint a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) rendelet szerint az anyag veszélyességi besorolása: Ártalmas Xn, R10-65 R: 10: Kevésbé tűzveszélyes R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat Fizikai-kémiai veszélyek: Kevésbé tűzveszélyes Egészséget fenyegető veszélyek: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. Környezeti veszélyek: nincs gyártói információ |
| 3. | AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ: |
| 3.1. | Kémiai elnevezés: Petróleum Szinonimák: Kerozin |
| 3.2. | ##### Összetétel/információ az alkotórészekről: Hatóanyag: kénmentesített petróleum Egyéb veszélyes szennyezőanyag: összes aromásanyag-tartalom max.:20% Aromás tartalom (főként alkilbenzolok):max.20 % Benzol: <0,1%, Toluol:<1% |
| 4. | ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: - Általános információk: Tartós panaszok, vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz. - Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor légzéstámogatást, vagy lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Eszméletvesztés estén stabil oldalfekvést kell biztosítani. A baleset helyszínére hívjunk orvost. - Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, a sérült testrészeket vízzel le kell mosni. - Szemmel való érintkezés: Ha az anyag a szembe került, azt 10-15 perces bő folyóvizes öblítéssel kell onnan eltávolítani, a szemhéjszélek széthúzása közben. - Lenyelés: Lenyelés esetén hánytatni tilos! |
| 5. | TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: - megfelelő tűzoltó szerek: Oltópor, oltóhab, szénsav, homok - tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: Vízsugár - az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: Széndioxid, szénmonoxid, szénhidrogének - speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: Izolációs légzőkészülék. Teljes védőruha. |
| 6. | INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN: - személyekre vonatkozó óvintézkedések: Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el az illetéktelen személyeket. - környezetre vonatkozó óvintézkedések: Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, élővizekbe, talajba kerülhessen. Környezetszennyezés esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. - a szennyezés mentesítés módszerei: Tűzveszélyes folyadék: Értesítsük a tűzoltóságot, minden gyújtóforrást szüntessünk meg. Folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. |
| 7. | KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: |
| 7.1. | Kezelés: Műszaki intézkedések: A termék felhasználása lehetőleg zárt rendszerben történjen. Kerülni kell az anyaggal való érintkezést, annak szembe jutását, gőzeinek belélegzését. Természetes, vagy mesterséges szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a levegő oldószer tartalma ne haladja meg az előírt határértékeket. |
| 7.2. | Tárolás: Jól szellőző helyen, hő és gyújtóforrástól, erős oxidálószerektől távol tartandó. Szénacélból, rozsdamentes acélból és a legtöbb fémből készült tartályban tárolható. Elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. |
| 7.3. | Speciális felhasználás: nincs gyártói információ |
| 8. | AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE - EGYÉNI VÉDELEM: |
| 8.1. | Expozíciós határértékek: A 25/2000(IX.30) EuM-SZCSM rendelet 1.sz. melléklete nem tartalmaz az anyagra vonatkozó határértéket. Tájékoztató adatok: USA: ACGIH (TLV-TWA)8 órás átlag=890mg/m3(300 ppm) (STEL)15 perces csúcskonc.=1480mg/m3 (500ppm) Svédország: (TLV-TVA)=220 mg/m3(kb.70ppm) (STEL)=300 mg/m3(100 ppm) |
| 8.2. | Az expozíció ellenőrzése |
| 8.2.1. | A foglalkozási expozíció ellenőrzése |
| 8.2.1.1. | Légzésvédelem: Kétfajta légzésvédelem van: - Gázálarc (szűrő eszköz) – szűri vagy tisztítja a munkahely szennyezett levegőjét, mielőtt azt a viselője belélegzi. Gázálarcokat nem szabad az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában használni. - Az EN 141 szabvány részletesen leírja a gázszűrőket, amelyek típusai a következők: - A típus: egyes 65°C fölött forró szerves anyagok gázai és gőzei ellen, a gyártó meghatározása szerint. - Légzőkészülék (Breathing Apparatus, BA) – független forrásból belélegezhető levegőt szolgáltat a viselőjének. A légzőkészülékek alkalmazhatók lehetnek az életet és az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben (IDLH) vagy oxigénhiányos atmoszférában. |
| 8.2.1.2. | Kézvédelem: Védőkesztyű: oldószernek ellenálló legyen (pl. nitril-gumi,pentrációs idő>480 min) A kesztyűkkel szembeni általános követelményeket az EN 240 szabvány (1) írja le. A vizsgálati módszereket a következő részek írják le: Penetráció EN 374-2 (2) Áteresztés EN 374-3 (3) Degradálódás A vizsgálati módszer fejlesztés alatt áll |
| 8.2.1.3 | Szemvédelem: A szem védelme feleljen meg az EN 166 szabványnak A vegyianyagok kifröccsenése elleni védekezésül szorosan illeszkedő védőszemüveget vagy az egész arcot fedő védőálarcot kell viselni. A védőálarcot az állhoz lehet rögzíteni a munkafelületről felfröccsenő anyagok elleni védelemül. |
| 8.2.1.4. | Bőrvédelem: Védőruha: oldószernek ellenálló legyen A bőrt a vegyszerektől védőruha viselésével lehet védeni. A védőruhára vonatkozó szabványok: EN 465 (1) – 4-es típus, EN 466/1 (2) – 3-as típus vagy EN 467 (3) Ez teljes vegyvédelmi ruházattal és vegyi fülkékkel foglakozik. Az EN 369 (4), EN 463 (5) és EN 464 (6) szabványok írják le azokat a vizsgálati módszereket, amelyekkel meghatározható a védőruha anyagának ellenállása a folyadékok áthatolásával szemben, a folyadék sugár penetrációjával szemben, illetve aeroszolok ellen. |
| 8.2.2. | A környezeti expozíció ellenőrzése: - EU (2000) A 2000 október 23-i, 2000/60/EC számú Európai Parlamenti és tanácsi direktíva, amely létrehozza a Közösség ezzel kapcsolatos tevékenységének kereteit. Official Journal of the European Communities, No L327, 22.12.2000 - EU (2000) A 2000 július 17-i bizottsági határozat az európai szennyezőanyag emissziós regiszter (EPER) létrehozásáról, az integrált szennyezés-megelőzéssel és kontrollal (IPPC) foglalkozó, 96/61/EC számú tanácsi direktíva 15. cikkelyének teljesítéseképpen (2000/479/EC). Official Journal of the European Communities, No L192, 28.07.2000 - EU (1999) Az 1999 március 11-i, 1999/13/EC számú tanácsi direktíva, az egyes tevékenységek és üzemek által a szerves oldószerek használatából eredő illékony szerves anyag kibocsátás korlátozásáról. Official Journal of the European Communities, No L85, 29.03.1999 |
| 9. | FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: |
| 9.1. | # Általános információ: Megjelenési forma: tiszta, színtelen ## Szag: alig érezhető |
| 9.2. | Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk: pH: nem értelmezhető Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 130-300 °C Gyulladáspont: 250°C Tűzveszélyesség: ”B” osztály II fokozat Hazcem kód:3 Y Robbanásveszélyes tulajdonságok : Alsó robbanási határ: 0,6 % Felső robbanási határ: 6,5 % Oxidálóképesség: nem oxidáló Gőznyomás: 10-210 hPa/37,8 °C Oldékonyság: - vízoldékonyság: <1g/l/20°C - zsíroldékonyság (az oldószert – olajat meg kell adni): nincs adat Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Log Kow:3,3-6 Gőzsűrűség: nincs adat Párolgási szám: nincs adat |
| 9.3. | Egyéb információk: Bomlási hőmérséklet: nincs adat Vizsgálat; Szabvány; Követelmény. Sűrűség 15 °C-on; g/cm3; MSZ EN ISO 12185; max. 0.8100. Kezdőforrpont; C_fok; MSZ EN ISO 3405; min. 180.0. 210 °C-ig átdesztillált mennyiség; %(V/V); MSZ EN ISO 3405; max. 90.0. 250 °C-ig átdesztillált mennyiség; %(V/V); MSZ EN ISO 3405; min. 65.0. Végforrpont; C_fok; MSZ EN ISO 3405; max. 280.0. Pensky-Martens lobbanáspont; C_fok; MSZ EN ISO 2719; min. 55. Savszám; mgKOH/g; MSZ ISO 6618; max. 0.100. Kinematikai viszkozitás 20 °C-on; mm2/s; MSZ EN ISO 3104; 1.20 - 3.00. Folyáspont; C_fok; MSZ ISO 3016; max. -10.0. Külső megjelenés; Vizuális; tiszta, átlátszó, üledékmentes. Aromás kötésben lévő szén (CA); %; MSZ-09-60.0134; max. 4.0. |
| 10. | STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: Normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között az anyag stabil. |
| 10.1. | Helyzetek, melyeket kerülni kell: Sugárzó hő, nyílt láng, mindennemű gyújtóforrás, szikraképződés. |
| 10.2 | Anyagok, melyeket kerülni kell: Erős oxidálószerek. |
| 10.3. | Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás mellett nincs bomlás. Jegyzet: |
| 11. | TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: Akut toxicitás: LD50oral (patkány):>2000 mg/kg LD50dermal (nyúl):>2000 mg/kg LC50inhalációs (patkány): >5,2 mg/l Szubkrónikus toxicitás: dermális közepes bőr irritáció Irritációs effektus: Légzés:nincs adat Bőr: közepes Szem: enyhe Emésztőrendszer:nincs adat Szenzibiláló hatás: negatív Krónikus toxicitás: állatkisérletek bőrirritáción kívül egyéb károsodást nem mutattak Karcinogenitás: nem karcinogén, de az erős bőr irritáció elősegítheti a bőrrákot Mutagenicitás: nem mutagén Reprodukciós toxicitás: nincs repr. tox. hatása |
| 12. | ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: |
| 12.1. | Ökotoxicitás: LogKow: 3,3-6 Biokoncentrációs faktor:130-159 Biológiai oxigénigény: Kémiai oxigénigény: 3396 mg O2/g Hatás a környezetre: Vízi organizmusokra nagyon mérgező: LC50/96h <1-100 mg/l LC 50/96 jászkeszeg mg/l:>100 EC 50/48 Daphnia magna, mg/l:<1 EC 50/48 Pseudomonas putida, mg/l:>100 |
| 12.2. | Mobilitás: - ismert vagy előre látható eloszlás a környezeti szektorokban: A talajból és a vízből könnyen elpárolog. Bizonyos alkotórészek (könnyű aromások) oldódhatnak vízben, de azok is gyorsan elpárolognak. Felezési idő 2 óra. - felületi feszültség: Nincs adat. - adszorpció/deszorpció: Ha a talajba szivárogva eléri a talajvizet, az oldódó komponensek könnyen szétterjedhetnek. A nagyobb molekulasúlyú szénhidrogének a talaj és az üledékek szerves anyagaiban adszorbeálódhatnak. |
| 12.3. | Perzisztencia és lebomlási képesség: BOI5/KOI: 0,61% |
| 12.4. | Bioakkumulációs képesség: logKOW: 3,3-6 (számolt) BCF: Nincs adat. Potenciálisan akkumulálódik, a metabolitikus folyamatok gyakorlatilag ezt csökkentik |
| 12.5. | Egyéb káros hatások: Hatás az atmoszférára: Nem tartalmaz az ózonpajzsra veszélyes vegyületet. ( Federal Clean Air Act 1990) |
|  | Jegyzetek: PCB, PCT tartalom: mentes Kén: <0,05% |
| 13. | SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ: A kiömlött anyagot körül kell határolni . A maradék anyagot nem éghető, felszívóképes anyaggal, (pl. homok, őrölt mészkő, vermikulit stb.) kell lefedni és ártalmatlanítás céljából zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. ### Jegyzet: A veszélyes hulladék szállításánál, kezelésénél az alábbi jogszabályokat kell betartani: - 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról - a Tanács 91/156/EGK irányelvével módosított 75/442/EGK irányelve a hulladékról; - a Bizottság 94/3/EK határozata a 75/442/EGK irányelv 1. Cikk a) pontja értelmében vett hulladékjegyzékről; - a Bizottság 96/350/EK határozata a 75/442/EGK irányelv II/A és II/B függelékeinek kiigazításáról; - a Tanács 97/C-76/01 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról. |
| 14. | A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: ADR/RID/ADN/ IMDG-kódex - UN szám: 1268 - osztály: 3 - helyes szállítási megnevezése:NYERSOLAJ TERMÉKEK M.N.N. (Petróleum) - csomagolási csoport: III - a tengerszennyező: P - egyéb felhasználható információ: - Bárca: 3 - Veszélyességi szám: 30 Tartánykód: LGBF |
| 15. | A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: A címkén szereplő információk: Petróleum (szagtalan, tiszta, aromás szénhidrogén mentes Ártalmas Xn, R10-65 R: 10: Kevésbé tűzveszélyes 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat S: 53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Az anyag felhasználhatósága az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklet 3. számú pontja vonatkozó magyarázata szerinti korlátozások alá esik. „Kizárólag szakmai felhasználó részére”. |
| 16. | EGYÉB INFORMÁCIÓ: - R-mondatok listája: R: 10: Kevésbé tűzveszélyes R: 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat - további információk (írásban megadott referenciák és/vagy műszaki tanácsadó szolgálatok): Lásd az 1.4.pontban - az adatlapok összeállításához használt kulcsfontosságú adatok forrásai: ECB adatbázis, IUCLID, CONCAWE termékdossziék és ajánlások, vizsgálati adatok - felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ: - az adatlapot kiállító szervezet: RE-CORD MEGA Kft, 6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.78-582-222, 78-480-200 Az adatlap készítője: dr. Lombosi Tibor 20/9542379 A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. |